- TBC-APE2321AB

- 5.8G 15KM无线网桥

▼产品概述

TBC-APE2321AB是一款高性能、高速率的室外远距离无线网桥，它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。

▼产品图片

▼产品特点

- 一体化23dBi双极化蝶形天线，最远可达15公里

- 支持非标准频点，扩频到4.9-6.1GHz

- 支持5、10MHz窄带工作频宽

- TDMA 智能动态轮询协议

- 支持ATPC功率控制

- 支持VLAN

- 支持IPv6

- ▼产品参数

| 规格参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | TBC-APE2321AB |  |  |  |  |
| CPU | QCA9563+QCA9882+QCA8334 |  |  |  |  |
| Flash | SPI NOR 16MB |  |  |  |  |
| DDR | 64MB |  |  |  |  |
| 5G工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |  |  |  |  |
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n /ac |  |  |  |  |
| 最高速率 | 867Mbps |  |  |  |  |
| 天线 | 一体化23 dBi碟形天线 |  |  |  |  |
| 5G无线功率 | 802.11a | 54M | 23±2dBm | 6M | 26±2dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | 22±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS9 | 21±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS9 | 21±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | 21±2dBm | MCS0 | 26±2dBm |
| 5G接收灵敏度 | 802.11a | 54M | -75dBm | 6M | -92dBm |
|  | 802.11n HT20 | MCS7 | -72dBm | MCS0 | -90dBm |
|  | 802.11n HT40 | MCS7 | -69dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ac VHT20 | MCS9 | -65dBm | MCS0 | -88dBm |
|  | 802.11ac VHT40 | MCS9 | -62dBm | MCS0 | -86dBm |
|  | 802.11ac VHT80 | MCS9 | -59dBm | MCS0 | -84dBm |
| 5G EVM | 802.11a_54M: ≤-25 dB；802.11n_MCS7: ≤-28 dB；802.11AC_MCS9:≤-32dB |  |  |  |  |
| 频偏（ppm） | ±20ppm |  |  |  |  |
| 接口 (WAN) | 1个10/100/1000M自适应WAN口，支持IEEE802.3af标准48V PoE |  |  |  |  |
| 接口（LAN） | 1个10/100/1000M自适应LAN口 |  |  |  |  |
| 按键 | Reset键（长按6~10秒恢复出厂默认配置） |  |  |  |  |
| 状态指示灯 | WAN口带指示灯，LAN口带指示灯；SYS 灯×1，信号灯×5 |  |  |  |  |
| 供电 | IEEE802.3af标准48V PoE，DC 12~24V |  |  |  |  |
| 最大功耗 | < 12W |  |  |  |  |
| 产品尺寸 | Φ374×201mm |  |  |  |  |
| 重量 | 2.3kg |  |  |  |  |
| 工作环境 | 工作温度:-30°C to 55°C；存贮温度: -40°C to 70°C；湿度：5％～95％（无凝结） |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |
| ESD | 空气放电 +/-8K，接触放电 +/-6K |  |  |  |  |
| 浪涌 | 共模4K，差模2K |  |  |  |  |