- 全千兆52口智能POE交换机

TBC-PSF5648U-4PF此款系列全千兆POE交换机是天博通信专为满足PoE供电需求而自主创新研发设计，采用最新高速以太网交换芯片，超高背板带宽设计，拥有极速数据处理能力，提高流畅的数据传输性能。，具有48个POE供电RJ45端口，2个RJ45千兆上行电口,2个千兆上行SFP光口，其中48个RJ45端口全部支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电，单口最大供电功率达15.4W/30W，整机大功率700W。能自动检测识别符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备，并通过网线为优先机制供电。

产品说明：

端口性能

提供48个10/100/1000Mpbs RJ45自适应高速转发数据不丢包RJ45端口。

提供2个10/100/1000Mpbs RJ45上联端口+2个SFP光电复用端口；

每端口均支持MDI/MDIX自动翻转及自协商,支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控

PoE供电性能

48个10/100/1000Mpbs RJ45端口支持POE供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖AP等场景POE供电的需求。

符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准，整机PoE输出功率达700W，单端口最大PoE输出功率为15.4W/30W。

自动识别PoE设备进行供电，不损坏非PoE设备。

PoE端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。

工作模式

标准交换模式----所有端口自由通信，适用于普通数据传输环境；

视频监控模式----专为监控应用场景设计，改善监控网络中卡顿和马赛克现象。

VLAN隔离模式---抑制网络风暴，提升网络性能。

设备稳定可靠

主机低功耗静音设计，保证产品稳定运行。

采用自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定700W PoE电力输出。

设备满足国家CCC标准，完全符合安规要求，使用安全可靠。

操作简单，扩展性强

使用简单方便，无需配置，即插即用，兼容性强，不烧设备

高速传输，数据不丢包，可灵活扩展，从而网络不受电力线布局限制，节省用户成本

满足对高密度PoE供电有需求的网络环境

适合金融、政府机构、酒店、商场、校园、医院及中小型企业组建经济高效的网络。

产品参数：

| 产品型号 | TBC-PSF5648U-4PF |
| --- | --- |
| 网络标准 | IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at |
| 端口 | 48个10/100/1000Mbps RJ45 端口 2个10/100/1000Mbps RJ45上联端口+2个上联SFP光口 |
| POE供电 | 48个10/100/1000Mbps RJ45 端口支持PoE供电 整机最大供电功率为700W 单端口最大供电功率为15.4W/30W |
| POE连接 | 1-48口支持IEEE802.3af/at 支持12+、36-供电线位，支持8芯线数据传输 末端跨接发、传输距离100m |
| 指示灯 | 每个端口具有一个LINK/ACT.1000Mbps POE Status指示灯，整机电源指示灯 |
| 性能 | 存储转发 支持16K的MAC 交换容量104Gbps，转发速率：全线速过滤转发75.3Mpps |
| 转发速率 | 10Mbps:14880pps 100Mbps:14880pps 1000BASE-T: 1488095pps/port |
| 端口功能 | 供电优先机制，快速与转发，MAC自动学习与老化 IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控 |
| 使用环境 | 工作温度：-10℃--55℃ |
| 电源及功率 | 内置电源 220V，50HZ ≥700W |
| 重量 | 5KG |

产品结构：1U标准尺寸52口=48+2+2